医用织物洗涤服务要求

一、企业资格

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力的企业法人，提供属于本企业的且在有效期内合法的企业相关资质。

2.具有医院医用织物洗涤消毒服务经验。

3.具有符合《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2016）的场所、设施设备、管理制度、人员等条件。

4.应建立医用织物洗涤消毒工作流程、分类收集、洗涤消毒、卫生质量监测检查、清洁织物储存管理、设备与环境卫生保洁等从业人员岗位职责、职业防护等工作制度和操作流程。

5.管理人员应有相应的医院感染方面的知识。每年参加医院感染知识培训。

6.有规范的工作人员培训制度。

二、技术要求：

1.洗涤设施场所符合《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2016）中分区布局要求，流程符合医院感染管理要求。洗涤场地远离垃圾站300米以上。附近无有害气体、烟雾、灰尘和其他有毒有害物品。周围环境无蚊、蝇等害虫滋生地。工作区内无蟑螂、老鼠等有害生物。

2.洗涤场所使用及工作要求

2.1．人流、物流通道合理，人流由洁到污，物流由污到洁，不得交叉或逆行;

2.2．工作人员严格按工作流程进行操作，做好个人防护。个人防护用品包括:工作服、口罩、手套、帽子、隔离衣、水鞋或塑胶密封胶鞋等。

2.3．各区域的工作人员不得在其它区域随意走动，严禁由污染区未经更衣换鞋到清洁区。

3.患者使用的衣被和医院工作人员使用的工作服必须分机或分批洗涤，符合WS/T508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》第6.1.1条及6.1.2条要求。洗涤物品无污渍。

4.在医院内收集感染性织物时，不应从感染性织物收集袋（橘红色）内取出织物清点数量。

5.新生儿、婴儿的医用织物应专机洗涤、消毒，不应与其他医用织物混洗。

6.手术室、产房、介入室等区域的医用织物（如手术衣、包布等）应单独洗涤。传染病人（肝炎、结核等）的衣服要专机洗涤。

7.医用织物洗涤、消毒工作流程严格按照《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2016）附录A执行。

8.被朊病毒、气性坏疽、突发不明原因传染病的病原体或其他有明确规定的传染病病原体污染的感染性织物，以及多重耐药菌感染或定植患者使用后的感染性织物，应先消毒后洗涤。

9.感染性织物每次投放洗涤设备后，应立即选用有效消毒剂对其设备舱门及附近区域进行擦拭消毒；使用水溶性包装袋时可不作消毒处理。

10.感染性织物若选择冷洗涤方式洗涤，工作完毕后，应对其设备采取高温热洗涤方法进行消毒处理。

11.保证洗涤物品分类收集、分类熨烫、分类打包。对破损的布料进行及时缝补（如有破损，应更换），缝补针迹要求均匀、整齐，材料由洗涤公司提供，缝补时间不超过24小时。衣被储存：应晾（烘）干、熨烫、折叠、储存。一般污染和有传染性的衣被洗涤消毒后应分区分批晾（烘）干、熨烫、折叠和储存，不宜混杂。熨烫时特别注意易受污染之处。新生儿、婴儿衣被应专用烘干、熨烫、折叠和储存，不可与其他衣被混淆。

12.应分别配置、运送污染织物和清洁织物的专用车辆和容器，采取封闭方式运送，不应与非医用织物混装混运。

13.运送污染医用织物和清洁织物的车辆和容器不能交叉使用，要根据污染情况进行定期清洗消毒；运输工具运送感染性织物后应一用一清洗消毒。

三、环境管理

（1）每天工作结束后，应对污染区的地面与台面采用有效消毒剂进行拖洗/擦拭；清洁区的地面、台面、墙面应每天保洁（有相关记录）。

（2）污染区室内机械通风的换气次数达到10次/h，最小新风量不小于2次/h;必要时进行空气消毒。

（3）工作区域的物体表面和地面有明显血液、体液或分泌物等污染时，应及时用吸湿材料去除可见的污染物，再清洁和消毒。

（4）当工作环境受到明确传染病病原体污染时，应选用有效消毒剂对环境空气和物体表面进行终末消毒，消毒方法与要求参照GB19193执行。

（5）疥疮患者使用过的医用织物或发现织物上有螨、虱、蚤等体外寄生虫时，除对其医用织物采用煮沸或蒸汽（100℃，时间≥15min）等方法杀灭外，应对污染环境及时选用拟除虫菊酯、有机磷类等杀虫剂，采取喷雾方法进行杀虫。

三、清洗消毒后清洁织物质量要求

（1）感官指标：清洁织物外观应整洁、干燥、无异味、异物、无破损。

（2）物理指标符合要求：清洁织物表面的PH应达到6.5-7.5。

（3）微生物指标符合要求：细菌菌落总数/CFU/100cm2≤200，不得检出大肠菌群和金黄色葡萄球菌。

（4）清洁织物洗涤质量的感官指标应每批次进行检查，结果符合要求。

（5）严格按照《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2016）附录A.2.3.3的要求合理使用相关消毒剂，因滥用带腐蚀性的消毒剂而造成的损失须照价赔偿。

（6）手术室所用手术衣、剖腹单、器械桌布、治疗巾等折叠为符合手术科室直接使用的样式。送到医院后能直接打包灭菌，不再重复折叠。

四、其他要求：

1.每半年对工作人员手、物体表面、清洁织物进行1次卫生学抽检（每次每样不少于5个样本），检测结果符合GB15982III类环境规定，并提供检测报告提交至医院。

2.布类的回收发放频率要求:每天收发两次，早晨回收的次日上午12点之前送回。下午收回的次日 17 点半之前收回。每天收的脏布类用品，洗涤完成后，原则上24小时内必须原数送回(衣服除外)，特殊用品当日送回。临时应急响应在接到电话通知后，2小时内送到医院（含节假日）。

3.洗涤场所工作人员要求:

3.1.工作人员持有健康合格证(须在签订合同前提供相关上岗人员的健康合格证)。患有活动性肺结核、病毒性肝炎、肠道传染病患者及病原携带者,化脓性或慢性渗出性皮肤病等传染患者不得从事洗衣工作。

3.2.工作人员必须严格执行洗衣房工作制度及各种工作流程。

3.3.工作前后，特别是处理了污染或具有传染性的织物后，必须进行消毒清洗。

3.4.污染区工作人员工作时应戴帽子、口罩、工作服、鞋并及时更换，不得留长指甲、戴手表或戒指等

4.洗涤公司各项相关制度、风险责任协议书、微生物监测报告，以及所用消毒剂、消毒器械的有效说明（复印件）等资料应建档交院方存档，并及时更新。

5.医用织物和清洁织物收集、交接时，应有记录单据，记录内容应包括单位名称、医用织物名称、数量、外观、洗涤消毒方式、交接时间等信息，并有质检员和交接人员与联系方式并加盖公章，供双方存查、追溯。日常质检记录、交接记录应具有可追溯性，记录的保存期应≥6个月。

| 名称 | 单位 | 预计年数量 | 单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床单（床罩） | 张 | 106000 |  |  |
| 被套 | 个 | 115000 |  |  |
| 枕套 | 个 | 73000 |  |  |
| 洗手衣 | 件 | 49000 |  |  |
| 洗手裤 | 件 | 48000 |  |  |
| 手术衣 | 件 | 37000 |  |  |
| 孔巾 | 张 | 7700 |  |  |
| 治疗巾 | 张 | 105000 |  |  |
| 破腹单 | 张 | 12000 |  |  |
| 器械桌布 | 张 | 23000 |  |  |
| 工作服 | 件 | 79000 |  |  |
| 工作裤 | 条 | 15000 |  |  |
| 病员衣 （探视服） | 件 | 500 |  |  |
| 包布 | 张 | 134000 |  |  |
| 约束带 | 套 | 450 |  |  |
| 毛毯 | 张 | 100 |  |  |
| 浴巾 | 张 | 3800 |  |  |
| 腿裤 | 双 | 610 |  |  |
| 窗帘 | 套 | 28000 |  |  |
| 毛巾 | 张 | 7000 |  |  |
| 车套子 | 个 | 190 |  |  |
| 护士帽 | 个 | 1600 |  |  |
| 婴儿床单 | 张 | 11000 |  |  |
| 婴儿被套 | 个 | 11000 |  |  |
| 椅套 | 套 | 1000 |  |  |